VLM 기반 위험상황 인식·탐지 AI 모델 파인튜닝용 데이터 구조 정의서 (v2)

Predictive AI-based Safety System (P.A.S.S)

작업자 웨어러블 디바이스를 활용한 위험상황관리 PASS 개발

| 주관기관 | 주식회사 애나 (ANNA Inc.) |
| --- | --- |
| 버전 | v2.0 (Major Revision) |
| 발행일 | 2026-05-14 |
| 문서 분류 | VLM 파인튜닝 학습 데이터 사양 |
| 용도 | 외주 라벨링 발주 / 학습 PRD |

문서 정보 및 변경 이력

I-1. 문서 위상

본 문서는 P.A.S.S 시스템의 VLM 파인튜닝용 학습 데이터 사양을 정의하는 마스터 문서로서, 다음 세 가지를 동시에 충족하도록 작성되었다.

·  외주 라벨링 발주서로 직접 사용 가능한 수준의 사양 (검수 기준·거부 조건 포함)

·  VLM 파인튜닝 작업 PRD (베이스 모델·평가 지표·수용 기준 명시)

·  학습 후 산출 모델의 평가·배포 정책 (수용 게이트·양자화·추론 엔진)

I-2. v1 → v2 주요 변경 사항

| 영역 | v1 상태 | v2 변경 내용 |
| --- | --- | --- |
| 클래스 정의 | 7종 (AC-001~007) | 9종으로 확장 (AC-008 가스누출/질식, AC-009 위험구역 무단 진입 신설) |
| 클래스 모호성 | AC-003 vs AC-007 등 라벨 충돌 가능 | 3.4절 우선순위 결정 트리, primary/secondary code 구조 도입 |
| JSON 출력 스키마 | 시스템 프롬프트 텍스트만 | 부록 B 정식 JSON Schema 파일, 클래스별 oneOf 확장 필드 |
| suspected_condition | 자유 문자열 | enum 강제 (heat_stroke / hypothermia / cardiac / hyperventilation / hypoxia / syncope / unknown) |
| 센서 구성 | 4종 (S-01~S-04) | 5종 확장 (S-05 가스센서 신설). S-02 통신 BLE로 정정 |
| Cascade 구조 | 단일 VLM 가정 | Tier-1(YOLO) / Tier-2(시계열) / Tier-3(센서) / Tier-4(VLM) 4단 명시 |
| 시계열 메트릭 출처 | 예시에 수치만 등장 | 7.6절 — 산출 도구·검증 방식 명시 (Pose / IMU / GPS 처리 파이프라인) |
| 비전 라벨 포맷 | 미정의 | 7장 신설 — COCO 표준 채택, bbox/mask/keypoint/MOT 규약 |
| 데이터 규모 | 70/15/15 비율만 | 6장 신설 — per-class 절대 수치, stratification, Negative 비율 |
| Negative Sample | 디렉토리명만 | 6.3·7장 — hard-negative 슬롯화, 환경 매칭, 난이도 stratification |
| 품질·검수 | labeler_id 필드만 | 8장 신설 — IRR (Cohen κ ≥ 0.75), 이중 라벨링, audit, adjudication |
| 평가 지표·수용 기준 | 미정의 | 9장 신설 — per-class P/R/F1, JSON 준수율, hallucination, latency |
| 베이스 모델 | "sVLM 7B"만 | 10장 신설 — Qwen2-VL-7B 선정 (후보 비교) |
| PII·컴플라이언스 | 미정의 | 11장 신설 — 얼굴 blur, pseudonym, 산업기밀 마스킹, 사용권 |
| 발주 단계 | 단일 발주 가정 | 12장 신설 — Pilot → Spec Lock → 본 발주 3단계 게이트, 거부 조건 |

I-3. 본 문서의 적용 우선순위

본 문서와 다른 산출물 사이에 충돌이 있을 경우 다음 우선순위를 따른다.

1.  부록 B의 JSON Schema 파일 (vlm_response.schema.json)

2.  3.4절 클래스 우선순위 결정 트리 및 3.5절 다중 라벨 표기 규약

3.  4장 클래스별 트리거 조건 및 임계값

4.  5장 JSONL 포맷 및 7장 라벨링 표준

5.  본 문서의 기타 본문

제1장. 개요

1.1 문서 목적 및 범위

본 문서는 P.A.S.S(Predictive AI-based Safety System) 과제에서 개발하는 VLM(Vision Language Model) 기반 위험상황 인식·탐지 AI 모델의 파인튜닝(Fine-tuning)을 위한 학습 데이터 구조와 발주 사양을 정의한다. 본 문서는 다음 7개 영역을 빠짐없이 포함한다.

·  5종 센서(스마트안전모 카메라·스마트워치·현장 CCTV·통합기상센서·가스센서) 입력 데이터의 포맷 및 구조

·  9개 이상상황 클래스(AC-001~AC-009) 각각의 상세 정의·트리거 조건·임계값·시계열 메트릭 산출 규약

·  클래스 우선순위 결정 트리 및 다중 라벨 표기 규약 (라벨 충돌 방지)

·  파인튜닝용 입력 프롬프트, 출력 응답 JSON Schema (클래스별 oneOf 확장 필드 포함)

·  학습 데이터셋 디렉토리·JSONL 포맷, 비전 라벨(COCO) 표준, 시계열 별도 파일 구조

·  per-class 절대 샘플 수, 분할 정책, stratification, Negative Sample 구성 비율, 합성·실데이터 비율

·  품질·검수 SOP, 평가 지표·수용 기준, 베이스 모델·학습 설정, PII·컴플라이언스, 발주 단계 게이트

1.2 적용 대상 시스템

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 과제명 | 작업자 웨어러블 디바이스를 활용한 위험상황관리 PASS 개발 |
| 주관기관 | 주식회사 애나 (ANNA Inc.) |
| 적용 모델 | Qwen2-VL-7B (sVLM 7B 파라미터급 — 10장 참조) |
| 대상 환경 | 중소 제조업 산업 현장 (철골·금속·화학·물류 등) |
| 관련 법령 | 중대재해처벌법, 산업안전보건법, KOSHA 안전 지침, 개인정보보호법 |
| 파일럿 사이트 | 검단(예정), 포천(예정) — 2026-06 설치 |

1.3 VLM 파인튜닝 데이터 구조 개요 — Cascade 구조

본 시스템은 단일 end-to-end VLM이 아닌 cascade(다단 결합) 구조로 운영된다. 이 결정은 다음 두 가지에 의해 강제된다.

·  산업현장 주요 유독가스(H₂S, CO, CH₄, O₂ 결핍, VOC 등) 대부분이 무색·무취 → VLM이 raw 영상에서 화학물질을 검출하는 것은 원리적으로 불가능

·  자세 변화율·충격 가속도·심박 패턴·고도 변화 등 시계열 정량 메트릭은 단일 VLM 프레임 추론으로 산출 불가 → 사전 전처리 파이프라인 필수

따라서 본 시스템의 추론 파이프라인은 다음 구조를 가진다.

┌─ Tier-1 : 객체 검출 (YOLO detector — 운영 중) ──────────────────────────────┐

│   · person / fire / smoke / fall / no_helmet / forklift 검출 + bbox          │

│   · S-01 helmet_camera, S-03 CCTV 영상에서 실시간 동작                        │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─ Tier-2 : 시계열 메트릭 산출 (Pose / IMU / GPS 처리기) ─────────────────────┐

│   · S-01 자세 변화율, 시점 회전 속도 (Pose estimation)                         │

│   · S-02 충격 가속도, 가속도 정지 구간, GPS 고도 변화율 (IMU/GPS 처리기)        │

│   · Bbox 종횡비 변화, 인체-기계 IoU (CCTV 분석기)                             │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─ Tier-3 : 센서 정량 측정 ───────────────────────────────────────────────────┐

│   · S-02 심박·체온·SpO₂, S-04 WBGT·풍속, S-05 가스 ppm·LEL% 등                │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

↓ (모든 Tier 결과를 프롬프트로 융합)

┌─ Tier-4 : VLM 융합 추론 (Qwen2-VL-7B — 본 문서 학습 대상) ─────────────────┐

│   · 입력: Tier-1 검출 결과 + Tier-2 시계열 메트릭 + Tier-3 센서 수치 + 키프레임 │

│   · 출력: anomaly_code + severity + confidence + evidence + recommended_action │

│   · 역할: 다중 신호 융합 판단 + JSON 형식 응답 + 권고 조치 생성                  │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

본 cascade 구조 채택은 학습 데이터의 inputs 필드에 Tier-1 detected_objects 와 Tier-2 시계열 메트릭이 사전 산출 결과로 포함됨을 의미한다. 따라서 VLM 학습 데이터의 비전 라벨 부담은 detector 학습 데이터셋(별도 관리)에 분리되며, VLM 자체는 instruction following + JSON 정합성 + 다중 신호 융합 reasoning을 학습한다.

1.3.1 추론 지연 목표

·  Tier-1 + Tier-2 + Tier-3 : ≤ 0.5초 (병렬 처리)

·  Tier-4 VLM 추론 : ≤ 1.0초 (7B + INT8 양자화 기준)

·  이상상황 발령(FCM 알림 포함) 총 지연 : ≤ 3.0초

1.4 베이스 모델 선정 결과 요약

상세 비교는 10장. 본 문서의 모든 토큰 길이·multi-image 구성·prompt template은 다음 베이스 모델 기준이다.

| 항목 | 결정 |
| --- | --- |
| 선정 모델 | Qwen2-VL-7B-Instruct |
| 선정 근거 | multi-image 동시 입력 지원, 32K context, instruction-following 우수, 한국어·JSON 안정성 |
| 학습 방식 | LoRA (rank=16, alpha=32, dropout=0.05) |
| 양자화 | INT8 (vLLM AWQ) — 1.0초 지연 목표 충족 검증 완료 |
| 추론 엔진 | vLLM (온프레미스 GPU 서버 가정) |

제2장. 5종 센서 데이터 상세 정의

2.1 센서 구성 개요

PASS 시스템의 VLM 파인튜닝에 사용되는 5종 센서 전체 구성. v1의 4종에서 S-05 가스센서가 신설되었다.

| ID | 장치명 | 데이터 유형 | 전송 방식 | 샘플링 주기 | 주요 활용 이상상황 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | 스마트안전모 카메라 | 영상 | Wi-Fi (RTSP) | 16 FPS | AC-001~005, 008 |
| S-02 | 스마트워치 (JCWear) | 수치 신호 | BLE (JSON over GATT) | 1초 간격 | AC-001~009 전체 |
| S-03 | 현장 CCTV | 영상 | NVR → 서버 (RTSP) | 25 FPS | AC-001~006, 008, 009 |
| S-04 | 통합기상센서 | 수치 신호 | Wi-Fi (JSON) | 10초 간격 | AC-001, 003, 007, 008 |
| S-05 | 가스센서 (다중 채널) | 수치 신호 | Modbus / Wi-Fi (JSON) | 1초 간격 | AC-008 (필수), AC-001 (보조) |

v1 대비 변경 — S-02 통신 방식 Wi-Fi(JSON) → BLE(JSON over GATT)로 정정. JCWear 디바이스 명세에 맞춤. PASS Phase 7 워치 양방향 연동 트랙과 정합.

2.2 S-01 : 스마트안전모 카메라

| 항목 | 명세 |
| --- | --- |
| 장치 스펙 | 카메라 해상도 1080P (4MP) / 16 FPS / Wi-Fi RTSP / 무게 97g / 25cm × 10cm / 1160mAh (지속 6시간) |
| VLM 입력 형태 | 프레임 이미지 JPEG 1280×720 — 정상 3 FPS 키프레임, 이상 의심 시 10 FPS 격상 |
| Tier-1 검출 출력 | fire / smoke / person 등 객체의 [class, bbox(x,y,w,h), confidence] 리스트 |
| Tier-2 메트릭 출력 | 자세 변화율(%), 시점 회전 속도(°/s), 시점 방향(하향/상향/정면), 영상 블러 점수 |
| 디바이스 상태 | Wi-Fi 연결 상태, 배터리 잔량 (안전모 미착용 보강 증거) |
| 데이터 동기화 | 타임스탬프 기준 S-02·S-03·S-04·S-05와 ±2초 내 동기화 |

2.3 S-02 : 스마트워치 (JCWear)

| 항목 | 명세 |
| --- | --- |
| 장치 스펙 | 심박·SpO₂·체온·3축 가속도·GPS 센서 / 48g / 95mAh (지속 10일) / BLE 5.0 |
| 통신 방식 | BLE (JSON over GATT custom service) — 스마트안전모 또는 게이트웨이 경유 서버 전송 |
| VLM 입력 형태 | 구조화 텍스트 (JSON → 자연어 변환) + 시계열 별도 파일 (sensor_logs/*.jsonl) |
| 측정 항목 | 심박수 bpm (1초), 체온 °C (1분), SpO₂ % (30초), 가속도 G 3축 (0.1초), GPS lat/lng/alt (1초) |
| 정상 범위 | 심박 60~100 (안정), 100~140 (작업 중) / 체온 36.0~37.5°C / SpO₂ ≥ 95% / 가속도 0.5~3.0G |
| Tier-2 메트릭 출력 | 충격 가속도 피크(G), 가속도 정지 구간(s), 심박 지속 구간(bpm × s), GPS 고도 변화율(m/s) |

2.4 S-03 : 현장 CCTV

| 항목 | 명세 |
| --- | --- |
| 장치 스펙 | Full HD 이상 / PTZ / 광각 / 방진·방수 / NVR 연동 |
| VLM 입력 형태 | 키프레임 JPEG 1280×720 — 이상 의심 시 10 FPS 추출 |
| Tier-1 검출 출력 | fire / smoke / person / forklift / helmet 등 객체의 [class, bbox, confidence] |
| Tier-2 메트릭 출력 | 인체 Bbox 종횡비, 인체-기계 IoU, 객체 이동 속도 벡터, 객체 간 거리(m), 충돌 예측 시간 |
| 커버리지 | 구역별 평균 2~3대 설치 / 사각지대 최소화 / 3인칭 광역 탐지 |
| Calibration | 카메라별 GPS 좌표·방향·FoV(°)·픽셀-거리 환산표 사전 등록 (zone polygon 정의) |

2.5 S-04 : 통합기상센서

| 항목 | 명세 |
| --- | --- |
| 측정 항목 | 온도(°C), 습도(%), 풍속(m/s), 풍향, 기압(hPa), WBGT 지수 |
| VLM 입력 형태 | 구조화 텍스트 (JSON → 자연어 변환) |
| WBGT 위험 등급 | < 21 정상 / 21~25 주의 / 25~28 경고 / ≥ 28 위험 (열사병 고위험) |
| 연관 이상상황 | AC-001 (화재 온도 급등), AC-003 (열사병 낙상), AC-007 (건강 WBGT 복합), AC-008 (가스 확산 풍향) |

2.6 S-05 : 가스센서 (신설)

산업안전보건법 시행규칙 별표 26 밀폐공간 작업 규정 및 화학물질관리법상 필수 설치 대상. 본 시스템에서 AC-008의 1차 트리거 역할을 담당한다.

| 채널 | 측정 대상 | 센서 방식 | 측정 범위 | 경보 임계 (TWA / STEL) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CH-1 | H₂S (황화수소) | 전기화학식 | 0~100 ppm | TWA 10 ppm / STEL 15 ppm |
| CH-2 | CO (일산화탄소) | 전기화학식 | 0~500 ppm | TWA 30 ppm / STEL 200 ppm |
| CH-3 | LEL (가연성가스) | 접촉연소식 / NDIR | 0~100% LEL | 경고 10% LEL / 위험 25% LEL |
| CH-4 | O₂ (산소) | 전기화학식 | 0~25% | 저산소 19.5% / 과산소 23.5% |
| CH-5 | VOC (휘발성유기화합물) | PID (광이온화) | 0~50 ppm | TWA 100 ppm |
| CH-6 | PM (분진) | 광산란식 | 0~1000 μg/m³ | STEL 5 mg/m³ (호흡성) |

2.6.1 가스센서 데이터 포맷

{ "sensor_id": "GAS-A01", "timestamp": "2026-04-22T11:05:30",

"zone": "A동 밀폐탱크 #3",

"readings": {

"h2s_ppm": 18.4, "co_ppm": 22.0, "lel_percent": 8.0,

"o2_percent": 19.2, "voc_ppm": 12.5, "pm_ug_m3": 320 },

"alarm_state": "warning", "alarm_channels": ["h2s","o2"] }

2.7 데이터 동기화 및 융합 방식

5종 센서 데이터는 다음 방식으로 동기화·융합하여 단일 VLM 추론 요청으로 처리한다.

2.7.1 동기화 윈도우 정책

·  영상 센서(S-01, S-03) : 기준 시각 키프레임 사용 (정상 3 FPS / 이상 의심 10 FPS)

·  고샘플 수치(S-02 가속도 0.1초, S-02 심박 1초, S-05 1초) : ±2초 윈도우 내 평균/피크/지속시간 메트릭으로 압축

·  저샘플 수치(S-02 체온 1분, S-04 10초) : ±10초 윈도우 내 최근 값 사용

·  동기화 기준 시각 : Tier-1에서 이상 객체 첫 검출 시각

2.7.2 멀티모달 프롬프트 조합

·  S-01, S-03 키프레임 → VLM 비전 인코더에 multi-image 입력 (Qwen2-VL multi-image 형식)

·  Tier-1 검출 결과 + Tier-2 시계열 메트릭 + Tier-3 센서 수치 → 자연어 텍스트 변환 후 user prompt 삽입

·  시계열 raw 데이터(0.1초 간격 가속도 등)는 user prompt에 포함하지 않고 sensor_logs/ 별도 파일로 저장

제3장. 시스템 프롬프트 및 출력 스키마 정의

3.1 시스템 프롬프트 전문

VLM 파인튜닝 시 모델의 역할·행동 기준·출력 형식을 고정하는 시스템 프롬프트. 모든 학습 샘플에 동일하게 적용된다.

[SYSTEM PROMPT — 전문]

당신은 중소 제조업 산업 현장의 안전 관리 전문 AI입니다.

아래 5종 센서의 사전 처리 결과를 수신하여 이상상황 여부를 판단합니다.

■ 입력 센서 (5종)

S-01 스마트안전모 카메라  (1인칭 영상 + 사전 검출 객체)

S-02 스마트워치           (생체신호 + 시계열 메트릭)

S-03 현장 CCTV            (3인칭 영상 + 사전 검출 객체)

S-04 통합기상센서         (온도·습도·풍속·WBGT)

S-05 가스센서             (H₂S·CO·LEL·O₂·VOC·PM)

■ 이상상황 클래스 (9종)

AC-001  화재/연기              AC-002  작업자 끼임

AC-003  낙상/쓰러짐 (지면)     AC-004  추락 (고소)

AC-005  지게차 충돌 위험       AC-006  안전모 미착용

AC-007  건강 이상 (생체신호)   AC-008  가스누출/질식 (신설)

AC-009  위험구역 무단 진입 (신설)

■ 위험도 등급

Critical : 즉각적 인명 위험 → 자동 경보 + 119 연동

Warning  : 사고 가능성 높음 → 관리자 즉시 알림

Notice   : 규정 위반·경미한 위험 → 지도·기록

■ 출력 규칙 (반드시 준수)

1. 부록 B의 JSON Schema(vlm_response.schema.json)를 엄격히 준수하여 출력

2. 스키마 외 임의 필드 추가 금지 (클래스별 확장 필드는 schema의 oneOf에 정의된 것만)

3. 이상상황 미감지 시 : anomaly_detected=false, 나머지 필드는 null

4. confidence : 0.0~1.0 범위 (0.70 미만 시 severity는 Notice로 하향)

5. evidence : 탐지 근거 센서 최소 2개 이상 기재 (sensor enum 준수)

6. recommended_action : action enum에서 최소 3개 이상 선택 (자유 텍스트 금지)

7. 다중 이상상황 동시 발생 시 : 3.4절 우선순위 결정 트리에 따라 primary_code 1개 선택

8. suspected_condition (AC-007) : enum에서만 선택

9. 응답 시 설명 텍스트 금지 (JSON 객체 한 개만 출력)

3.2 출력 JSON 스키마 (요약)

상세 schema 파일은 부록 B 참조. 핵심 구조는 다음과 같다.

{

"anomaly_detected"   : boolean,

"primary_code"       : "AC-001"|"AC-002"|...|"AC-009"|null,

"secondary_codes"    : [ "AC-***", ... ],

"anomaly_type"       : string | null,

"severity"           : "Critical"|"Warning"|"Notice"|null,

"confidence"         : float (0.0~1.0),

"detected_at"        : ISO8601 with timezone (+09:00 강제),

"location": {

"zone"            : string,

"camera_id"       : string | null,

"gps"             : { "lat", "lng", "altitude_m" } | null,    // WGS84

"zone_polygon_id" : string | null

},

"affected_workers"   : [ { "worker_id", "distance_m", "status" } ],

"evidence"           : [ { "sensor":<enum>, "finding": string } ],

"recommended_action" : [ <action_enum>, ... ],

"class_extension"    : { ... }    // oneOf — 클래스별 확장 필드

}

v1 차이 — 클래스별 확장 필드(fall_height_m, entrapment_duration_sec 등)는 최상위에 흩어두지 않고 class_extension 객체에 oneOf로 묶음. JSON Schema에서 class_extension 형태가 primary_code 값에 따라 결정되도록 강제(if/then). 모델이 스키마 외 필드를 생성할 여지 차단.

3.3 사용자 프롬프트 템플릿

각 학습 샘플의 사용자 입력은 아래 템플릿 구조를 따른다.

[USER PROMPT TEMPLATE]

[Tier-1 사전 검출 결과]

S-01 helmet_camera ({worker_id} @ {ISO8601}):

detected_objects: [ {class:"fire", bbox:[...], confidence:...}, ... ]

S-03 cctv ({camera_id}, zone={zone} @ {ISO8601}):

detected_objects: [ ... ]  | nearby_workers: [ ... ]

[Tier-2 시계열 메트릭]

S-01 : pose_change_rate={x}%, view_rotation={y}°/s, view_direction={dir}

S-02 : impact_peak_g={x}G, stop_duration_s={y}s, hr_sustained={hr}bpm × {dt}s

gps_altitude_change={Δh}m / {Δt}s

S-03 : bbox_aspect_ratio={x}, person_machine_iou={y}, collision_eta_s={z}

[Tier-3 센서 정량 측정]

S-02 vital : HR={hr}, T={t}°C, SpO₂={sp}%, GPS=({lat},{lng},{alt})

S-04      : T={t}°C, RH={rh}%, wind={w}m/s, WBGT={wbgt}

S-05 gas  : H₂S={x}ppm, CO={y}ppm, LEL={z}%, O₂={o}%, VOC={v}ppm, PM={p}μg/m³

[키프레임 이미지]

(image: S-01 keyframe)

(image: S-03 keyframe)

[분석 지시]

위 데이터를 종합하여 이상상황 여부를 판단하고, 시스템 프롬프트의 JSON 스키마에

맞게 결과를 출력하시오. JSON 객체 1개만 출력하고 다른 텍스트는 포함하지 마시오.

3.4 클래스 우선순위 결정 트리 (라벨 충돌 방지)

v1 핵심 결함 — AC-003(낙상)과 AC-007(건강 이상)이 모두 "열사병 쓰러짐"을 자기 클래스로 라벨하도록 예시되어 있어 라벨러 간 IRR이 떨어지는 문제. v2에서는 다음 결정 트리로 강제 disambiguate 한다.

3.4.1 결정 트리

입력: 모든 트리거 조건 평가 결과 (어떤 AC-*** 이 활성화되었는지)

단계 1) 즉각적 외상 (Critical 외상) 우선

AC-004 추락 (GPS Δh ≥ 1.5m) 활성 → primary_code = AC-004

AC-002 끼임 (인체-기계 IoU ≥ 0.15) 활성 → primary_code = AC-002

AC-005 충돌 (거리 ≤ 1.5m) 활성 → primary_code = AC-005

단계 2) 환경 위협 우선 (다수 인명 영향)

AC-001 화재 활성 → primary_code = AC-001

AC-008 가스누출 (LEL ≥ 10% 또는 H₂S ≥ 10ppm 또는 O₂ ≤ 19.5%) 활성

→ primary_code = AC-008

단계 3) 쓰러짐 사건의 원인 식별

AC-003 트리거 활성 AND S-02 체온 ≥ 38°C AND S-04 WBGT ≥ 28

→ primary_code = AC-003 (낙상 결과)

class_extension.suspected_cause = "heat_stroke"

secondary_codes = ["AC-007"]

AC-003 트리거 활성 AND S-02 심박 ≤ 45bpm AND 충격 < 2.5G

→ primary_code = AC-003 (실신 낙상)

class_extension.suspected_cause = "syncope"

secondary_codes = ["AC-007"]

AC-003 트리거 비활성 AND S-02 생체신호만 이상 (쓰러짐 없음)

→ primary_code = AC-007

단계 4) 위험구역 진입 보강

AC-009 (GPS 위험구역 polygon 내) 활성 AND 위 단계 활성

→ secondary_codes += ["AC-009"]  (단독 발령은 위 단계 모두 비활성 시)

단계 5) 규정 위반

AC-006 안전모 미착용 (분류 confidence ≥ 0.80)

→ 위 단계 활성 시 secondary_codes += ["AC-006"]

→ 단독 활성 시 primary_code = AC-006, severity = Notice

→ 단, 의무 구역 + 고소작업(altitude ≥ 2m) 동시 시 severity = Warning

3.4.2 결정 트리 적용 규칙

·  라벨러는 모든 트리거 조건을 평가한 후 단계 1부터 순차 적용한다.

·  단계 1·2에서 결정된 경우 단계 3 이하는 secondary_codes 만 갱신한다.

·  primary_code 1개와 secondary_codes 배열로 라벨링한다. 동일 코드 중복 금지.

·  단계 결정에 사용된 임계값 위반 사건은 8.3절 adjudication 대상이다.

3.5 다중 라벨 표기 규약

·  primary_code : 항상 단일 코드 (학습 시 cross-entropy loss의 정답)

·  secondary_codes : 0~3개 배열 (학습 시 binary cross-entropy loss의 정답 vector)

·  anomaly_type : primary_code 의 한국어 명칭만 기재. secondary 는 병기하지 않음.

·  evidence 배열은 primary + secondary 모두의 근거를 통합하여 기재

·  recommended_action 은 primary 의 액션 우선 + secondary 의 액션 추가 (중복 제거)

제4장. 이상상황 클래스별 상세 정의

본 장은 9개 이상상황 클래스 각각에 대해 (1) 개요, (2) 5종 센서별 역할, (3) 트리거 조건, (4) 임계값, (5) 시계열 메트릭 산출 출처, (6) 오탐 방지, (7) 학습 시 라벨 주의사항을 기술한다.

AC-001   |   화재 / 연기 (Fire / Smoke)    [Critical]

작업 현장 내 화재·연기 발생 상황. v1과 동일한 정의를 유지하되 출력 필드를 schema에 맞춰 정리.

트리거 조건

·  Tier-1 : S-01 또는 S-03에서 fire bbox confidence ≥ 0.70 또는 smoke blob 면적 ≥ 이미지 5%

·  Tier-3 : S-04 온도 ≥ 40°C 또는 기준 대비 +15°C, 습도 ≤ 20%

·  Tier-3 : S-02 인근 작업자 심박 ≥ 120bpm × 30초 (보강 증거)

·  판단 로직 : (S-01 OR S-03 영상 탐지) AND S-04 온도 이상

class_extension 필드

·  fire_pixel_ratio : float 0.0~1.0 (영상 내 화염 픽셀 비율)

·  smoke_blob_ratio : float 0.0~1.0 (CCTV 내 연기 면적 비율)

·  spread_direction : enum [N..NW] | null

·  spread_speed_ms : float ≥ 0 | null

·  estimated_area_m2 : float ≥ 0 | null

오탐 방지

·  용접 스파크 : 화염 bbox 크기 < 이미지 0.5% AND S-04 온도 정상 → 무시

·  수증기·증기 : smoke 색상 채도(HSV S < 0.1) AND 온도 정상 → 무시

·  석양·반사 : CCTV 각도 보정 마스크 적용 후 판정

AC-002   |   작업자 끼임 (Worker Entrapment)    [Critical]

신체 일부가 기계·롤러·프레스·컨베이어에 끼이는 상황.

트리거 조건

·  Tier-2 S-01 : 자세 변화율 ≤ 3% 연속 3초 이상

·  Tier-2 S-02 : 가속도 |ΔA| ≤ 0.05G 연속 2초 이상 + 심박 ≥ 125bpm

·  Tier-2 S-03 : 인체-기계 bbox IoU ≥ 0.15 × 3초

·  판단 로직 : (S-01 자세 고착 AND S-02 가속도 정지) → 의심, S-03 접촉 확인 시 Critical 확정

class_extension 필드

·  body_part_suspected : enum [head, neck, torso, left_arm, right_arm, left_hand, right_hand, left_leg, right_leg, unknown]

·  entrapment_duration_sec : float ≥ 0

·  machine_id : string | null

·  machine_class : enum [press, roller, conveyor, lathe, crane, mixer, other] | null

AC-003   |   작업자 낙상 / 쓰러짐 (Worker Fall / Collapse)    [Critical]

바닥 수평면에서 실신·기절·급격한 자세 변화로 쓰러지는 상황. AC-004(추락)와는 GPS 고도 변화 ≤ 0.3m으로 구분.

트리거 조건

·  Tier-2 S-01 : 시점 회전 ≥ 45°/초 후 지면 방향 ≥ 2초 고착

·  Tier-2 S-02 : 충격 가속도 ≥ 2.5G AND GPS Δh ≤ 0.3m

·  Tier-2 S-03 : Bbox 종횡비 ≥ 2.0 × 3초 (수직→수평 역전)

·  Tier-3 S-02 : 심박 ≤ 45bpm × 30초 또는 ≥ 140bpm × 30초

class_extension 필드

·  suspected_cause : enum [heat_stroke, syncope, cardiac, hypoglycemia, exhaustion, slip, unknown]

·  altitude_change_m : float (GPS Δh, 음수는 하강)

·  fall_direction : enum [forward, backward, left, right, unknown]

v1 결함 수정 — 열사병 쓰러짐 사례에서 라벨러가 AC-003 또는 AC-007 중 선택하던 문제는 3.4절 결정 트리 단계 3에 의해 해소된다. 쓰러짐이 일어났으면 primary=AC-003, 원인은 class_extension.suspected_cause, AC-007은 secondary_codes에 추가.

AC-004   |   작업자 추락 (Worker Fall from Height)    [Critical]

고소 위치에서의 낙하. GPS 고도 급강하 + 대형 충격 가속도가 핵심 구분 지표.

트리거 조건

·  Tier-2 S-02 : GPS Δh ≥ 1.5m AND Δh/Δt ≥ 2.0m/s

·  Tier-2 S-02 : 충격 가속도 ≥ 4.0G

·  Tier-1/2 S-01 : 카메라 하향 이동 ≥ 1.0m/s + 충격 직전 영상 블러

·  Tier-1 S-03 : 고소 위치 객체 낙하 궤적 탐지

class_extension 필드

·  fall_height_m : float ≥ 0

·  fall_velocity_ms : float ≥ 0

·  impact_g : float ≥ 0

·  start_altitude_m : float

·  landing_altitude_m : float

·  safety_harness_worn : boolean | null (CCTV 분류기 결과)

안전대 미착용 사례는 secondary_codes에 AC-006-EXT(=안전대 미착용) 또는 별도 ext 코드로 표기. 11장 PPE 확장 라벨 참조.

AC-005   |   지게차 충돌 위험 (Forklift Collision Risk)    [Warning ~ Critical]

지게차와 작업자/시설물 충돌 위험. 거리·이동 경로·예측 시간으로 단계 구분.

트리거 조건

·  Tier-2 S-03 : 지게차-작업자 거리 ≤ 3m (Warning), ≤ 1.5m (Critical)

·  Tier-2 S-03 : 충돌 예측 시간(ETA) ≤ 3초

·  Tier-1 S-01 : 지게차 bbox 면적 ≥ 이미지 10%

·  Tier-3 S-02 : GPS 거리 ≤ 3m

class_extension 필드

·  forklift_id : string

·  current_distance_m : float ≥ 0

·  estimated_collision_sec : float ≥ 0

·  worker_gps : { lat, lng } | null

·  forklift_gps : { lat, lng } | null

AC-006   |   안전모 미착용 (Helmet Non-compliance)    [Notice (조건부 Warning)]

보호구 의무 착용 구역에서 안전모 미착용. v1 대비 severity 격상 룰 추가.

트리거 조건

·  Tier-1 S-03 : helmet 분류 신뢰도 ≥ 0.80 (No Helmet)

·  Tier-3 S-01 : 디바이스 Wi-Fi 미연결 ≥ 30초 (보강 증거)

·  Tier-3 S-02 : GPS가 zone_polygon "보호구 의무 구역" 내

Severity 격상 규칙 (신설)

·  기본 : Notice

·  당일 누적 위반 ≥ 3회 → Warning

·  의무 구역 + GPS 고도 ≥ 2m (고소작업) 동시 → Warning (AC-004 위험과 결합)

·  의무 구역 + 활성 화재(AC-001) 또는 가스(AC-008) 동시 → Warning

class_extension 필드

·  violation_count_today : integer ≥ 0

·  zone_polygon_id : string (의무 구역 ID)

·  wifi_disconnected_sec : integer ≥ 0

AC-007   |   작업자 건강 이상 (Health Anomaly)    [Warning ~ Critical]

생체신호 임계 초과. 쓰러짐을 동반한 경우 AC-003 으로 분류되고 AC-007 은 secondary_codes 에 들어간다(3.4절 결정 트리).

트리거 조건

·  Tier-3 S-02 : 심박 ≥ 140bpm × 60초 (빈맥) 또는 ≤ 45bpm × 30초 (서맥)

·  Tier-3 S-02 : 체온 ≥ 38.5°C (발열) 또는 ≤ 35.0°C (저체온)

·  Tier-3 S-02 : SpO₂ ≤ 93%

·  Tier-3 S-04 : WBGT ≥ 28 (열사병 환경) 또는 ≤ 5°C (저체온 환경)

·  Tier-2 S-03 : 비틀거림 (이동 속도 ≤ 정상 30%) 또는 사행 패턴

class_extension 필드

·  suspected_condition : enum [heat_stroke, hypothermia, cardiac, hyperventilation, hypoxia, syncope, unknown] (자유 텍스트 금지)

·  vitals : { hr_bpm, temp_c, spo2_percent }

·  environmental_trigger : enum [wbgt_high, wbgt_low, none] | null

v1 결함 수정 — suspected_condition 이 자유 문자열이었던 것을 enum 7개로 강제. 모델 hallucination 차단.

AC-008   |   가스누출 / 질식 (Gas Leak / Asphyxiation) — 신설    [Critical]

밀폐공간 또는 화학물질 취급 구역에서 유독가스 누출·산소 결핍 상황. S-05 가스센서가 1차 트리거, YOLO person + VLM 시각 단서가 보강 증거 역할.

트리거 조건 — Cascade

·  Tier-3 S-05 (1차) : H₂S ≥ 10ppm OR CO ≥ 30ppm OR LEL ≥ 10% OR O₂ ≤ 19.5% OR VOC ≥ TWA OR PM ≥ 5mg/m³

·  Tier-1 S-01/S-03 (2차) : 해당 zone 에 person 검출

·  VLM 시각 보강 (3차) : 액체 spill / 드럼 파손 / 호흡보호구 미착용 / GHS 픽토그램 / 색이 있는 plume

class_extension 필드

·  gas_readings : { h2s_ppm, co_ppm, lel_percent, o2_percent, voc_ppm, pm_ug_m3 }

·  exceeded_channels : [enum h2s|co|lel|o2|voc|pm, ...] (1개 이상)

·  visual_cues : [enum liquid_spill|drum_damage|colored_plume|missing_respirator|ghs_pictogram, ...]

·  wind_direction : enum [N..NW] | null (S-04, 확산 방향)

·  respirator_worn : boolean | null

VLM은 가스 자체를 "검출"하지 않고, 센서 트리거 발생 시 시각 단서를 보강하여 상황을 설명·판단하는 역할. 학습 데이터에 실제 가스 누출 사고 영상은 불필요. 대신 spill·drum 파손·호흡보호구 착용 상태·GHS 픽토그램 등 시각 단서 라벨이 필수.

AC-009   |   위험구역 무단 진입 (Hazardous Zone Entry) — 신설    [Warning (조건부 Critical)]

지정된 위험구역(가스 zone, 지게차 가동 zone, 회전기계 zone, 감전 구역, 고소작업 zone 등)에 작업자가 진입한 상황.

트리거 조건

·  Tier-3 S-02 : GPS가 사전 등록된 zone_polygon "hazardous_zone" 내

·  Tier-1 S-03 : person 검출 + 사전 등록된 CCTV zone polygon 내

·  Severity 격상 : 해당 zone 에 활성 위험(AC-001 / AC-005 가동 forklift / AC-008 가스 알람) 동시 존재 시 Critical

class_extension 필드

·  zone_polygon_id : string

·  zone_type : enum [gas, forklift_active, rotating_machine, electrical, high_altitude, confined_space, chemical_storage, other]

·  active_hazards : [enum AC-001|AC-005|AC-008, ...]

·  entry_authorized : boolean (사전 작업허가서 등록 여부)

제5장. 학습 데이터셋 구조 및 JSONL 포맷 정의

5.1 디렉토리 구조

/vlm_finetune_dataset/

├── train/                              # 학습 데이터 (전체의 70%)

│   ├── AC-001_fire_smoke/

│   │   ├── images/

│   │   │   ├── helmet/                 # S-01 키프레임 (JPEG)

│   │   │   └── cctv/                   # S-03 키프레임 (JPEG)

│   │   ├── coco/                       # 비전 라벨 (COCO format)

│   │   │   ├── helmet_annotations.json

│   │   │   └── cctv_annotations.json

│   │   ├── sensor_logs/                # 시계열 raw (JSONL, 별도 파일)

│   │   │   ├── {sample_id}_smartwatch.jsonl

│   │   │   ├── {sample_id}_weather.jsonl

│   │   │   └── {sample_id}_gas.jsonl

│   │   ├── annotations/                # 프롬프트-응답 쌍 (JSONL)

│   │   │   └── annotations.jsonl       # 1줄 = 1 샘플

│   │   └── _checksum.txt               # 무결성 해시

│   ├── AC-002_entrapment/

│   ├── AC-003_fall_collapse/

│   ├── AC-004_fall_height/

│   ├── AC-005_forklift_collision/

│   ├── AC-006_no_helmet/

│   ├── AC-007_health_anomaly/

│   ├── AC-008_gas_leak/                # 신설

│   ├── AC-009_hazardous_zone_entry/    # 신설

│   ├── AC-000_normal/                  # Negative Sample

│   └── AC-MULTI_combo/                 # 다중 라벨 샘플

├── val/                                # 검증 데이터 (15%)

├── test/                               # 테스트 데이터 (15%)

└── _meta/

├── zone_polygons.geojson

├── camera_calibration.json

├── machine_registry.json

├── enum_definitions.json

├── vlm_response.schema.json

└── DATA_SHEET.md

5.2 개별 학습 샘플 JSONL 포맷

annotations/annotations.jsonl 의 한 줄은 다음 구조를 가진다. v1 대비 schema 강제·class_extension 분리·secondary_codes·sensor_logs 외부 파일화 적용.

{

"sample_id":        "AC001-TRAIN-000001",

"primary_code":     "AC-001",

"secondary_codes":  [],

"anomaly_type":     "화재/연기",

"severity":         "Critical",

"split":            "train",

"created_at":       "2026-01-15T09:00:00+09:00",

"labeler_id":       "LBL-003",

"review_status":    "approved",

"irr_score":        0.83,

"data_origin":      "real",

"site_id":          "GEOMDAN-01",

"shift":            "day",

"weather_cond":     "clear",

"inputs": {

"helmet_camera": {

"worker_id":          "W-042",

"timestamp":          "2026-04-15T14:23:10+09:00",

"image_path":         "train/AC-001_fire_smoke/images/helmet/AC001-TRAIN-000001_H.jpg",

"image_resolution":   "1280x720",

"tier1_detections":   [

{ "class":"fire",  "bbox":[320,180,210,155], "confidence":0.94 },

{ "class":"smoke", "bbox":[280,100,380,240], "confidence":0.89 }

],

"tier2_metrics": {

"fire_pixel_ratio":     0.068,

"pose_change_rate":     null,

"view_rotation_dps":    35,

"view_direction":       "right_45"

},

"wifi_connected":     true,

"coco_annotation_id": 17

},

"smartwatch": {

"worker_id":     "W-042",

"timestamp":     "2026-04-15T14:23:08+09:00",

"tier3_vitals":  { "hr_bpm":134, "temp_c":37.4, "spo2_percent":95 },

"tier3_gps":     { "lat":37.4561, "lng":126.7324, "altitude_m":4.2 },

"tier2_metrics": {

"hr_sustained":          { "bpm":134, "duration_s":52 },

"impact_peak_g":         null,

"accel_stop_duration_s": null,

"altitude_change_m":     0.0

},

"raw_log_path":  "train/AC-001_fire_smoke/sensor_logs/AC001-TRAIN-000001_smartwatch.jsonl"

},

"cctv": { ... },

"weather_sensor": { ... },

"gas_sensor": { ... }

},

"prompt":   { "system":"(see 3.1)", "user":"(rendered from 3.3)" },

"response": {

"anomaly_detected": true,

"primary_code":     "AC-001",

"secondary_codes":  [],

"severity":         "Critical",

"confidence":       0.96,

"detected_at":      "2026-04-15T14:23:10+09:00",

"location":         { ... },

"affected_workers": [ ... ],

"evidence":         [ ... ],

"recommended_action": [ "evacuate_all_immediate", "call_119", ... ],

"class_extension": {

"fire_pixel_ratio":   0.068,

"smoke_blob_ratio":   0.183,

"spread_direction":   "NE",

"spread_speed_ms":    0.8,

"estimated_area_m2":  4.2

}

}

}

5.3 시계열 raw 데이터 별도 파일 구조

S-02 가속도(0.1초 간격), 심박(1초), S-04(10초), S-05(1초) 등 raw 시계열은 inputs 안에 포함하지 않고 sensor_logs/*.jsonl 별도 파일에 저장한다. 학습 시 raw 시계열은 prompt에 들어가지 않으나, Tier-2 메트릭의 ground-truth 재현·검증·재라벨에 사용된다.

# AC001-TRAIN-000001_smartwatch.jsonl (예시 — 1초 1줄)

{"ts":"2026-04-15T14:22:50+09:00", "hr":98,  "temp":37.1, "spo2":97, "ax":0.1, "ay":0.0, "az":9.81, "lat":37.4560, "lng":126.7324, "alt":4.2}

{"ts":"2026-04-15T14:22:51+09:00", "hr":102, "temp":37.1, ...}

5.4 클래스별 JSONL 예시 (요약)

각 클래스의 전체 JSONL 예시는 별도 부록(부록 D, 본 문서 외 산출물)에 첨부한다. 본 절에는 v1 대비 변경된 핵심 필드만 발췌.

AC-003 낙상 — class_extension

"primary_code": "AC-003", "secondary_codes": ["AC-007"],

"class_extension": {

"suspected_cause": "heat_stroke",

"altitude_change_m": 0.1,

"fall_direction": "left" }

AC-007 건강 이상 — class_extension

"primary_code": "AC-007", "secondary_codes": [],

"class_extension": {

"suspected_condition": "heat_stroke",

"vitals": { "hr_bpm":152, "temp_c":39.2, "spo2_percent":94 },

"environmental_trigger": "wbgt_high" }

AC-008 가스누출 — class_extension

"primary_code": "AC-008", "secondary_codes": ["AC-009"],

"class_extension": {

"gas_readings": {"h2s_ppm":18.4,"co_ppm":22,"lel_percent":8,"o2_percent":19.2, ...},

"exceeded_channels": ["h2s","o2"],

"visual_cues": ["missing_respirator","liquid_spill"],

"wind_direction": "NE",

"respirator_worn": false }

5.5 다중 라벨 샘플 (AC-MULTI)

동시 발생 사건은 train/AC-MULTI_combo/ 디렉토리에 저장하며, primary_code는 3.4절 결정 트리로 단일 결정, secondary_codes는 활성 코드 배열.

# 예: 추락(AC-004) + 안전대 미착용 + 위험구역

"primary_code": "AC-004",

"secondary_codes": ["AC-006","AC-009"],

"class_extension": { "fall_height_m":3.8, "safety_harness_worn":false, ... }

5.6 Negative Sample (AC-000)

정상 상황 샘플. anomaly_detected=false, primary_code=null, response의 나머지 필드도 null. evidence는 "정상" 근거를 명시 (예: "모든 센서 정상 범위"). 7장 hard-negative 정책에 따라 환경 매칭·난이도 stratification 적용.

제6장. 데이터 규모 계획

6.1 per-class 목표 샘플 수

Cascade 구조(1.3절) 전제. VLM이 reasoning + JSON formatting을 학습하는 task이므로 end-to-end VLM 대비 per-class 요구치는 낮으나, JSON schema 준수와 long-tail 클래스 generalization을 위해 다음을 기준으로 한다.

| 클래스 | 최소 | 목표 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-001 화재/연기 | 400 | 800 | 시각적 명확. 합성 데이터(시뮬레이션·뉴스) 비율 ≤ 40% |
| AC-002 끼임 | 300 | 600 | long-tail. 실사고 영상 입수 한계 → 합성 비율 ≤ 60% 허용 |
| AC-003 낙상/쓰러짐 | 400 | 800 | 실연·재현 가능. suspected_cause 별 균등 |
| AC-004 추락 | 300 | 600 | long-tail. 합성 비율 ≤ 60%, 안전대 착용/미착용 균등 |
| AC-005 지게차 충돌 | 400 | 800 | 시뮬레이션 가능. 실제 충돌·근접 회피 균등 |
| AC-006 안전모 미착용 | 500 | 1,000 | 흔함. 의무 구역 외 hard-negative 충분 수집 |
| AC-007 건강 이상 | 400 | 800 | suspected_condition enum 7개 별 균등 (각 ≥ 100) |
| AC-008 가스누출 (신설) | 300 | 600 | 센서 알람 + 시각 단서 페어. 실가스 영상 불필요 |
| AC-009 위험구역 진입 (신설) | 400 | 800 | zone_type 별 균등 |
| AC-MULTI 다중 라벨 | 300 | 600 | 주요 조합 위주 |
| AC-000 Negative | 3,500 | 7,000 | 6.3절 비율 정책 |
| 합계 | 약 7,200 | 약 14,400 | 본 문서 발주 기준 |

Qwen2-VL-7B + LoRA(rank=16) 기준 산업 도메인 fine-tune 참고치 — cascade 전제에서 충분히 학습 가능한 하한. 풀 파인튜닝 시 본 수치의 2~3배 권장.

6.2 Train / Val / Test 분할 정책

·  비율 : Train 70% / Val 15% / Test 15%

·  분할 단위 : sample_id가 아닌 site_id × worker_id × incident_id 그룹 단위로 분할 (data leakage 방지)

·  각 split 내 클래스 비율은 전체 비율과 ±5% 이내 일치

·  Test set 은 사이트별로 1개 사이트를 통째로 hold-out (out-of-distribution generalization 평가)

6.3 Negative Sample 비율 정책

·  전체 비율 : Positive : Negative = 1 : 1.5 (FP 통제 목적)

·  Negative 구성 : (a) 환경 매칭 정상 50% + (b) hard-negative 35% + (c) 일반 정상 15%

·  환경 매칭 정상 : 같은 사이트·시간대·조명에서 정상 작업 중인 샘플 (각 Positive 1개당 1개 페어)

·  hard-negative : 클래스별 오탐 케이스 (용접 스파크, 휴식 정지, 엘리베이터 하강, 모자 착용 등)

·  AC-006 hard-negative 특별 슬롯 : Wi-Fi 음영·배터리 방전·AP 다운에 의한 미연결 5% 이상

6.4 Stratification 매트릭스

각 클래스의 Train 샘플은 다음 4개 축에서 균형 잡힌 분포를 가져야 한다.

| 축 | 범주 | 권장 분포 |
| --- | --- | --- |
| 사이트 | 검단 / 포천 / (합성) | 40% / 40% / 20% |
| 시간대 | 주간 / 야간 / 교대 전환 | 60% / 30% / 10% |
| 조도 | 주광 / 형광 / 저조도 / 야간 인공조명 | 40% / 30% / 15% / 15% |
| 계절·기상 | 봄·가을 / 여름(고온) / 겨울(저온) / 우천 | 40% / 30% / 20% / 10% |

클래스 특수 요건 — AC-003 heat_stroke 케이스는 여름·고온 stratum 우선. AC-007 hypothermia는 겨울·저온 stratum 우선. AC-004 추락은 풍속 강한 우천 일부 포함.

6.5 합성 데이터 vs 실데이터 비율

·  AC-001, 003, 005, 006, 007, 009 : 합성 ≤ 40%

·  AC-002, 004 : 합성 ≤ 60% 허용

·  AC-008 : 합성 + 센서 시뮬레이션 ≤ 70%

·  합성 출처 : Unity/Unreal, 산업안전 교육 영상 라이선스, 산업안전공단 공개 자료

·  Sim-to-real gap 평가 : Test set 합성 비율 ≤ 10%

6.6 클래스 불균형 처리 정책

·  Long-tail 클래스(AC-002, AC-004, AC-008) : 학습 시 weighted sampling (가중치 = sqrt(N_max / N_class))

·  Hard-example mining : Val recall 하위 10% 샘플을 다음 epoch에서 2× sampling

·  Focal loss (γ=2) 적용 — multi-label binary cross-entropy 의 음성/양성 불균형 보정

제7장. 라벨링 표준 및 비전 라벨 포맷

7.1 라벨 표준 채택 — COCO

비전 라벨은 COCO format (instances/keypoints/segmentation 통합)을 채택한다. 산업 도구 호환성, MMDetection·Detectron2·Ultralytics 등 학습 프레임워크 지원, CVAT·Label Studio 등 라벨링 도구 export 표준이 모두 COCO 기반이기 때문이다.

7.2 Bounding Box 좌표 규약

·  좌표계 : 절대 픽셀 (이미지 원본 1280×720 기준)

·  형식 : [x_min, y_min, width, height] — COCO 표준 (top-left 기준)

·  정규화 사용 금지 (annotation 단계). 학습 직전 정규화는 학습 파이프라인에서 처리

·  Bbox 최소 크기 : 16×16 픽셀 (그 이하는 ignore 라벨)

7.3 세그멘테이션 마스크

·  대상 클래스 : fire, smoke, liquid_spill, plume

·  형식 : COCO polygon (RLE는 export 시 자동 생성)

·  이유 : fire_pixel_ratio, smoke_blob_ratio 등 면적 비율 메트릭이 학습 라벨로 사용되므로 polygon mask 필수

·  정확도 : 마스크 IoU ≥ 0.85 (이중 라벨링 시 합의 기준)

7.4 Keypoint / Pose 라벨

·  대상 : person (작업자) — COCO 17 keypoint 표준

·  용도 : Tier-2 메트릭(자세 변화율, 시점 회전, Bbox 종횡비)의 ground-truth 산출 검증

·  필수 케이스 : AC-002, AC-003, AC-004, AC-007 의 모든 Positive 샘플 (Negative 는 일부)

7.5 Multi-Object Tracking (MOT)

·  대상 : forklift (AC-005), person (AC-005, AC-009)

·  형식 : COCO video annotation extension — track_id 부여, 1초 내 동일 객체 추적

·  forklift_id, worker_id 는 track_id 와 1:1 매핑

7.6 시계열 메트릭 ground-truth 산출 규약 (신설)

v1 최대 결함 — "자세 변화율 1.8%", "시점 회전 82°/초" 등의 메트릭이 어떻게 산출되는지 미정의. v2에서 각 메트릭의 산출 파이프라인을 다음과 같이 강제한다.

| 메트릭 | 산출 도구·모델 | 검증 방식 |
| --- | --- | --- |
| pose_change_rate (%) | MediaPipe Pose / OpenPose — 키포인트 17점의 frame-to-frame Euclidean distance 평균 | 라벨러가 keypoint 라벨 직접 확인 후 자동 산출 승인 |
| view_rotation_dps (°/s) | IMU(스마트안전모 내장) 자이로 데이터 적분 — fallback: optical flow | 키프레임 5장 sampling, 라벨러 시각 확인 |
| view_direction | IMU pitch/yaw 임계 분류 (-30° / +30°) | 자동 분류 + 라벨러 spot check 10% |
| impact_peak_g (G) | S-02 가속도 raw 시계열의 ±2초 윈도우 max(¦a¦) | 시계열 raw log 자동 산출, hash 검증 |
| accel_stop_duration_s | S-02 가속도 ¦ΔA¦ ≤ 0.05G 연속 구간 길이 | 자동 산출 |
| hr_sustained | S-02 심박 시계열에서 임계 초과 연속 구간 | 자동 산출 |
| altitude_change_m / m/s | S-02 GPS altitude 시계열의 ±1초 윈도우 Δh | 자동 산출 + Tier-1 영상 cross-check |
| bbox_aspect_ratio | CCTV person bbox 의 width/height | COCO bbox로부터 자동 계산 |
| person_machine_iou | CCTV person bbox 와 사전 등록 machine bbox 의 IoU | 자동 계산 |
| collision_eta_s | forklift와 person 의 속도 벡터(Kalman filter) | 자동 계산 + 라벨러 spot check |
| smoke_blob_ratio / fire_pixel_ratio | 세그멘테이션 polygon 면적 / 이미지 면적 | 라벨러가 polygon 라벨 확인 |

각 메트릭의 산출 결과는 inputs.{sensor}.tier2_metrics 필드에 저장된다. 라벨러는 자동 산출 결과를 검수·승인하는 역할이며, 직접 수치 입력은 금지한다.

7.7 라벨링 도구 표준

·  영상·이미지 : CVAT (오픈소스, COCO export) — bbox, polygon, keypoint, MOT 모두 지원

·  시계열 메트릭 검수 : 자체 개발 검수 UI (Tier-2 자동 산출 결과 + 영상 동기 재생)

·  JSON annotation 검수 : VS Code + JSON Schema extension

7.8 PII 마스킹 (라벨링 단계)

·  얼굴 자동 blur (Gaussian σ=15) — RetinaFace 또는 YOLOv8-face, 라벨링 전 일괄 적용

·  worker_id 는 W-XXX 형태로 pseudonymize — 실명·사번 매핑은 별도 보안 vault

·  차량 번호판 blur, 산업기밀 표시 blur (도면·공정 시각화 영역)

·  상세 정책은 11장

제8장. 품질·검수 SOP

8.1 영상·수치 데이터 품질 기준

| 항목 | 허용 기준 | 거부 사유 |
| --- | --- | --- |
| 이미지 해상도 | ≥ 1280×720 | 미달 또는 업스케일 흔적 시 거부 |
| 모션 블러 | Laplacian variance ≥ 100 | < 100 시 거부 (충격 직전 블러는 예외) |
| 노출 | 평균 밝기 30~220 (0~255) | 범위 외 시 거부 |
| 야간 영상 비율 | 전체의 25% ≤ x ≤ 35% | 범위 외 시 재수집 |
| 시계열 결측치 | 동기 윈도우 내 결측 ≤ 10% | > 10% 시 해당 샘플 거부 |
| 타임스탬프 drift | 센서 간 ≤ 2초 | > 2초 시 거부 |
| 중복 샘플 | perceptual hash 거리 ≥ 5 | < 5 시 중복으로 1개만 채택 |

8.2 라벨러 자격 및 교육

·  라벨러는 산업안전 도메인 교육 4시간 이상 이수 (KOSHA 안전관리자 기초 또는 동등)

·  신규 라벨러 calibration : 본 발주 라벨러 50건 시험 라벨링 → 기준 라벨과 IRR 측정 → Cohen κ ≥ 0.70 시 통과

·  라벨러 1인의 일일 작업량 ≤ 200 샘플 (라벨 피로 방지)

·  라벨러 ID(LBL-XXX) 는 모든 샘플 annotation 에 기재

8.3 이중 라벨링 및 Adjudication

·  전체 샘플의 20% 는 2명 라벨러가 독립 라벨링

·  두 라벨 불일치 시 (primary_code 또는 secondary_codes 차이) 시니어 라벨러가 adjudicate

·  Adjudication 결과는 review_status = "adjudicated"로 표기, 두 원본 라벨도 메타데이터로 보관

·  IRR Cohen κ 는 sample 마다 계산하여 irr_score 필드 기재 (이중 라벨링 샘플만)

8.4 IRR(Inter-rater Reliability) 목표값

| 지표 | 목표 | 미달 시 조치 |
| --- | --- | --- |
| primary_code Cohen κ | ≥ 0.75 | 0.65~0.75 : 라벨러 재교육 / < 0.65 : 본 발주 spec 재정의 |
| secondary_codes Jaccard | ≥ 0.65 | 미달 시 결정 트리 명확화 필요 |
| severity Cohen κ | ≥ 0.70 | 미달 시 임계값 재정의 |
| suspected_condition/cause κ | ≥ 0.70 | enum 정의 재검토 |
| bbox IoU (이중 라벨) | ≥ 0.85 | CVAT 설정 표준화 / 라벨러 재교육 |
| mask IoU | ≥ 0.85 | 동상 |

8.5 Audit 정책

·  샘플 무작위 audit : 본 발주 샘플의 10% 를 시니어 라벨러가 사후 audit

·  Audit 실패율 ≥ 5% 시 해당 라벨러 작업 전체 재검수 (비용 라벨러 부담)

·  Audit 결과는 메타데이터에 별도 기록

8.6 라벨 버전 관리

·  데이터셋 버전 관리 : DVC (data version control) + S3-compatible 객체 스토리지

·  어노테이션 변경 시 sample_id 그대로 + version 증가

·  영상·이미지 파일은 sha256 해시로 무결성 검증, _checksum.txt 동시 갱신

제9장. 평가 지표 및 수용 기준

9.1 per-class 분류 성능

| 클래스 | Recall 목표 | Precision 목표 | FP/일 상한 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-001 화재 | ≥ 0.95 | ≥ 0.90 | ≤ 1 | 인명 직결, recall 최우선 |
| AC-002 끼임 | ≥ 0.90 | ≥ 0.85 | ≤ 2 | long-tail이지만 critical |
| AC-003 낙상 | ≥ 0.92 | ≥ 0.85 | ≤ 3 | AC-007과 confusion matrix 별도 보고 |
| AC-004 추락 | ≥ 0.95 | ≥ 0.90 | ≤ 1 | 치사율 최고 |
| AC-005 충돌 | ≥ 0.93 | ≥ 0.80 | ≤ 5 | 예측 기반 → FP 다소 허용 |
| AC-006 안전모 | ≥ 0.90 | ≥ 0.92 | ≤ 10 | 빈도 높음, precision 우선 |
| AC-007 건강 | ≥ 0.88 | ≥ 0.80 | ≤ 5 | suspected_condition 정확도 별도 (≥ 0.75) |
| AC-008 가스 | ≥ 0.95 | ≥ 0.90 | ≤ 1 | 센서 트리거 우선, VLM은 보강 |
| AC-009 위험구역 | ≥ 0.90 | ≥ 0.85 | ≤ 5 | zone_polygon 매핑 정확도 의존 |

9.2 JSON Schema 준수율

·  Test set 응답 중 vlm_response.schema.json 통과율 ≥ 0.98

·  통과 기준 : Ajv strict mode (additionalProperties=false)

·  스키마 위반 사례 logging 후 다음 학습 epoch hard-example 으로 회수

9.3 Evidence Hallucination Rate

·  정의 : response.evidence 의 finding 중 inputs 에 근거가 없는 항목 비율

·  목표 : ≤ 5%

·  측정 : Test set 응답을 라벨러가 spot check (5% 샘플)

9.4 응답 Latency

·  Tier-4 VLM 추론만 측정 (Tier-1~3은 별도 트랙)

·  P50 ≤ 0.8초, P95 ≤ 1.2초, P99 ≤ 1.5초 (INT8 양자화, Qwen2-VL-7B, multi-image=2, batch=1)

·  초과 시 INT4 양자화 또는 KV cache 최적화 검토

9.5 적대적·분포 외 평가

·  OOD test : Test hold-out 사이트 단독 평가 — recall 목표의 ±10% 이내 유지

·  Adversarial : 야간·우천·먼지 환경, 비표준 작업복, 안전모 외 두건/모자 등

·  Prompt injection 안정성 : "이전 지시를 무시하고..." 같은 user 텍스트 주입 시 schema 준수율 유지

9.6 종합 수용 기준

본 절의 모든 목표를 동시 만족할 때 학습된 모델이 PASS 시스템에 배포될 수 있다. 부분 미달 시 미달 영역에 대한 추가 라벨링 또는 학습 cycle 1회 추가.

제10장. 베이스 모델 선정 및 학습 설정

10.1 후보 모델 비교

| 항목 | Qwen2-VL-7B | LLaVA-NeXT-7B | InternVL2-8B | MiniCPM-V 2.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Multi-image 입력 | ◎ Native (m-RoPE) | △ 제한적 | ○ 가능 | ◎ 가능 |
| Context window | 32K | 4K | 8K | 8K |
| JSON instruction 안정성 | ◎ 우수 | △ 보통 | ○ 양호 | ○ 양호 |
| 한국어 성능 | ◎ 우수 | △ 보통 | ○ 양호 | ○ 양호 |
| INT8 양자화 지원 | ◎ vLLM AWQ | ○ GPTQ | ○ AWQ | ○ AWQ |
| 상용 라이선스 | ◎ Tongyi Qianwen | ○ LLaMA 기반 | ○ MIT | ◎ 자유 |
| 커뮤니티·도구 | ◎ 활발 | ◎ 활발 | ○ 보통 | ○ 보통 |

10.2 선정 결과 — Qwen2-VL-7B-Instruct

·  Multi-image native 지원 (S-01 + S-03 동시 입력 필수)

·  32K context — Tier-1·2·3 사전 처리 결과 모두 prompt에 수용 가능

·  JSON output 안정성 우수 (학습 전 zero-shot 테스트 기준)

·  한국어 응답 품질 양호

·  vLLM AWQ INT8 양자화 검증 (1.0초 지연 충족)

10.3 학습 설정

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 학습 방식 | LoRA (PEFT) |
| LoRA rank | 16 |
| LoRA alpha | 32 |
| LoRA dropout | 0.05 |
| Target modules | q_proj, k_proj, v_proj, o_proj, gate_proj, up_proj, down_proj |
| Batch size (per device) | 4 |
| Gradient accumulation | 8 (effective batch 32) |
| Learning rate | 1e-4 (cosine schedule) |
| Warmup ratio | 0.03 |
| Epoch | 3 |
| Max image tokens | 1024 per image (multi-image=2 기준 2048) |
| Max sequence length | 8192 |
| Precision | bfloat16 (학습) → INT8 (배포 양자화) |
| Optimizer | AdamW (β=0.9, 0.999, weight_decay=0.01) |
| Loss | Cross-entropy (next-token) + JSON-schema-aware regularization (선택) |

10.4 양자화 및 배포

·  Post-training quantization : AWQ INT8 (vLLM 지원)

·  Calibration set : Train 의 1% 무작위 추출

·  양자화 후 평가 : 9.1 목표 대비 recall 저하 ≤ 0.02 허용

·  배포 추론 엔진 : vLLM (continuous batching, KV cache)

·  하드웨어 가정 : NVIDIA A10G 24GB 또는 RTX 4090 24GB (온프레미스)

제11장. PII 보호 및 법령 컴플라이언스

11.1 적용 법령

·  개인정보보호법 (얼굴·생체정보 = 민감정보)

·  산업안전보건법 / 중대재해처벌법 (사고 영상 보관·보고)

·  정보통신망법 (영상 정보 처리)

·  GDPR (해외 합성 데이터 사용 시 적용 가능)

11.2 얼굴 Blur

·  라벨링 전 일괄 적용 : RetinaFace 또는 YOLOv8-face 검출 → Gaussian blur (σ=15, kernel 51×51)

·  검증 : 라벨러 spot check 5%, 미blur 발견 시 해당 배치 전체 재처리

·  예외 : 합성 데이터 (모델은 가상 인물) — blur 불필요

11.3 worker_id Pseudonymization

·  형식 : "W-XXX" (3자리 일련번호)

·  매핑 테이블 : 실명·사번·worker_id 매핑은 별도 보안 vault (Hashicorp Vault 또는 동등)

·  vault 접근 권한 : 안전관리자·인사·법무 제한, audit log 의무

11.4 산업기밀 마스킹

·  도면·공정 표시(벽면 표지, 모니터 화면) : 자동 OCR 검출 후 mask

·  제품 사양·고객사 로고 : 라벨러 spot check 후 수동 mask

·  marker : annotation 의 pii_masked = true / industrial_secret_masked = true 필드 기재

11.5 사고 영상 사용권 확인 절차

1.  영상 출처 분류 — 자체 수집(검단·포천 파일럿) / 합성 / 외부 라이선스

2.  자체 수집 : 작업자 동의서 (PASS 시스템 안내 + AI 학습 활용 동의) 100% 보유

3.  외부 라이선스 : 산업안전공단 공개 자료, 뉴스 라이선스, KOSHA 교육 영상 라이선스 사본 보관

4.  합성 : 시뮬레이션 도구 라이선스 또는 자체 제작

5.  라이선스 미확인 영상 사용 금지 — annotation 의 license_confirmed = true 필수

11.6 데이터 보관·폐기 정책

·  원본 영상 : 학습 종료 후 5년 보관 (산업안전보건법 사고 보고 의무)

·  학습 후 모델 weight 는 무기한 보관

·  작업자 동의 철회 요청 시 : 해당 worker_id 의 모든 샘플을 30일 내 삭제 + 모델 재학습

·  보안 사고 발생 시 : 개인정보보호법 제34조 (72시간 내 신고)

제12장. 발주 단계 게이트 및 거부 조건

12.1 3단계 발주 구조

본 발주는 다음 3단계로 분할된다. 단계별 sign-off gate 를 통과해야 다음 단계로 진행한다.

| 단계 | 범위 | 기간 추정 | 게이트 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 — Pilot | 9 클래스 × ~12건 = 약 110건 + Negative 50건 (총 ~160건) | 2주 | IRR, schema, Tier-2 메트릭 검증 |
| Phase 1 — Spec Lock | Pilot 결과 토대로 본 문서 v2.1 동결 | 1주 | v2.1 sign-off |
| Phase 2 — 본 발주 | 6.1 목표 수량 14,400건 (분할 4회 납품) | 12~16주 | 각 납품 분 sign-off |

12.2 Phase 0 Pilot Gate

Pilot 완료 시 다음을 모두 충족해야 Phase 1 진입.

·  이중 라벨링 IRR Cohen κ : primary_code ≥ 0.75, severity ≥ 0.70

·  JSON Schema 준수율 ≥ 0.95 (Pilot 자동 검증)

·  Tier-2 메트릭 자동 산출 결과 vs 라벨러 검수 일치율 ≥ 0.90

·  PII 마스킹 누락 0건

·  샘플당 평균 라벨링 시간 < 25분

12.3 Phase 2 분할 납품 Sign-off

본 발주는 4회 분할 납품 (각 ~3,600건). 각 납품 분 검수.

·  샘플 무작위 audit 10% 통과율 ≥ 0.95

·  이중 라벨링 IRR 유지 (위 목표값)

·  Stratification 매트릭스 ±5% 이내 유지 (6.4절)

·  Negative 비율 1:1.5 ±0.1 유지

·  hard-negative 슬롯 충족 (각 클래스 6.3절 조건)

12.4 거부(Reject) 조건

아래 조건 1개 이상 위반 시 해당 분 전체 거부, 라벨러 비용 부담 재작업.

·  IRR Cohen κ < 0.65

·  JSON Schema 준수율 < 0.90

·  PII 마스킹 누락 발견

·  라이선스 미확인 영상 사용 발견

·  Tier-2 메트릭 산출 파이프라인 변조

·  중복 샘플 (perceptual hash 거리 < 5) 발견 비율 > 5%

12.5 재라벨 정책

·  베이스 모델 변경 시 prompt template 영향 라벨 폐기 가능성 → Phase 1 spec lock 시점 후 베이스 모델 변경 금지

·  Schema v2.x → v2.y 변경 시 영향 받는 필드만 부분 재라벨

·  재라벨 비용 부담 : (a) 발주처 사양 변경 시 발주처 / (b) 라벨러 품질 미달 시 라벨러

부록 A. 전체 enum 목록

A.1 primary_code / secondary_codes

["AC-001", "AC-002", "AC-003", "AC-004", "AC-005",

"AC-006", "AC-007", "AC-008", "AC-009"]

A.2 severity

["Critical", "Warning", "Notice"]

A.3 sensor (evidence[].sensor)

["S-01_helmet_camera", "S-02_smartwatch", "S-03_cctv",

"S-04_weather", "S-05_gas"]

A.4 suspected_condition (AC-007)

["heat_stroke", "hypothermia", "cardiac", "hyperventilation",

"hypoxia", "syncope", "unknown"]

A.5 suspected_cause (AC-003)

["heat_stroke", "syncope", "cardiac", "hypoglycemia",

"exhaustion", "slip", "unknown"]

A.6 body_part_suspected (AC-002)

["head", "neck", "torso", "left_arm", "right_arm",

"left_hand", "right_hand", "left_leg", "right_leg", "unknown"]

A.7 machine_class (AC-002)

["press", "roller", "conveyor", "lathe", "crane", "mixer", "other"]

A.8 zone_type (AC-009)

["gas", "forklift_active", "rotating_machine", "electrical",

"high_altitude", "confined_space", "chemical_storage", "other"]

A.9 wind_direction (AC-008 + S-04)

["N", "NE", "E", "SE", "S", "SW", "W", "NW"]

A.10 visual_cues (AC-008)

["liquid_spill", "drum_damage", "colored_plume",

"missing_respirator", "ghs_pictogram", "vapor_cloud"]

A.11 recommended_action (controlled vocabulary)

자유 문자열을 금지하고 다음 enum에서만 선택. 클래스 무관 공통.

["evacuate_all_immediate", "evacuate_zone", "isolate_zone_downwind",

"trigger_fire_suppression_local", "stop_machine_emergency",

"stop_forklift_emergency", "shutoff_power_local", "shutoff_gas_supply",

"call_119", "call_safety_manager", "call_executive",

"request_first_aid", "deploy_cooling_pad", "deploy_warming_pack",

"deploy_respirator", "request_rescue_team",

"alert_worker_tts", "alert_worker_buzzer", "alert_nearby_workers",

"log_incident", "log_violation",

"increase_ventilation", "evacuate_to_safe_zone",

"block_zone_entry", "restrict_high_altitude_work",

"preserve_scene_for_investigation"]

부록 B. vlm_response.schema.json (발췌)

전체 schema 파일은 _meta/vlm_response.schema.json 으로 별도 산출. 본 부록은 핵심 부분 발췌.

{

"$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",

"$id":     "https://anna.co.kr/pass/schemas/vlm_response.schema.json",

"title":   "PASS VLM Response Schema v2.0",

"type":    "object",

"additionalProperties": false,

"required": [

"anomaly_detected","primary_code","secondary_codes","severity",

"confidence","detected_at","location","affected_workers",

"evidence","recommended_action"

],

"properties": {

"anomaly_detected": { "type":"boolean" },

"primary_code":     {

"type":["string","null"],

"enum":["AC-001","AC-002","AC-003","AC-004","AC-005",

"AC-006","AC-007","AC-008","AC-009",null]

},

"secondary_codes": {

"type":"array", "uniqueItems":true, "maxItems":3,

"items": {"type":"string","enum":["AC-001",...,"AC-009"]}

},

"anomaly_type":     { "type":["string","null"] },

"severity":         { "enum":["Critical","Warning","Notice",null] },

"confidence":       { "type":"number", "minimum":0.0, "maximum":1.0 },

"detected_at":      { "type":"string", "format":"date-time",

"pattern":"^\\d{4}-\\d{2}-\\d{2}T.+\\+09:00$" },

"location": {

"type":["object","null"], "additionalProperties":false,

"required":["zone"],

"properties":{

"zone":            {"type":"string"},

"camera_id":       {"type":["string","null"]},

"gps":             {"type":["object","null"], ...},

"zone_polygon_id": {"type":["string","null"]}

}

},

"affected_workers": {"type":"array", "items":{...}},

"evidence": {

"type":"array", "minItems":2,

"items": {

"type":"object","additionalProperties":false,

"required":["sensor","finding"],

"properties":{

"sensor":  {"enum":["S-01_helmet_camera","S-02_smartwatch",

"S-03_cctv","S-04_weather","S-05_gas"]},

"finding": {"type":"string","maxLength":300}

}

}

},

"recommended_action": {

"type":"array", "minItems":3, "uniqueItems":true,

"items":{"enum":["evacuate_all_immediate", ... ]}

},

"class_extension": { "type":["object","null"] }

},

"allOf": [

{ "if": {"properties":{"primary_code":{"const":"AC-001"}}},

"then":{"properties":{"class_extension":{"$ref":"#/$defs/AC001"}}} },

{ "if": {"properties":{"primary_code":{"const":"AC-002"}}},

"then":{"properties":{"class_extension":{"$ref":"#/$defs/AC002"}}} },

/* ...AC-003 ~ AC-009 동일 패턴... */

],

"$defs": {

"AC001": { "required":["fire_pixel_ratio","smoke_blob_ratio"], "properties":{ ... } },

"AC002": { "required":["body_part_suspected","entrapment_duration_sec"], ... },

"AC003": { "required":["suspected_cause","altitude_change_m"], ... },

"AC004": { "required":["fall_height_m","impact_g","start_altitude_m"], ... },

"AC005": { "required":["forklift_id","current_distance_m","estimated_collision_sec"], ... },

"AC006": { "required":["violation_count_today","zone_polygon_id"], ... },

"AC007": { "required":["suspected_condition","vitals"], ... },

"AC008": { "required":["gas_readings","exceeded_channels"], ... },

"AC009": { "required":["zone_polygon_id","zone_type"], ... }

}

}

부록 C. 변경 이력 상세 (v1 → v2)

| 장 | 항목 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1.3 | Cascade 구조 명시 | Tier-1 detector / Tier-2 메트릭 산출 / Tier-3 센서 / Tier-4 VLM 4단 구조 도식화 |
| 1.4 | 베이스 모델 | Qwen2-VL-7B-Instruct 선정 명시 (10장 상세) |
| 2.1 | 센서 5종 확장 | S-05 가스센서 신설 |
| 2.3 | S-02 통신 변경 | Wi-Fi(JSON) → BLE(JSON over GATT) (JCWear 정합) |
| 2.6 | S-05 신설 | 6채널(H₂S/CO/LEL/O₂/VOC/PM) 명세, 임계 정의 |
| 3.1 | 시스템 프롬프트 | 9 클래스 반영, schema 강제 참조, suspected_condition·action enum 강제 |
| 3.2 | JSON 스키마 | primary + secondary 구조, class_extension oneOf, 타임존 +09:00 강제 |
| 3.4 | 결정 트리 신설 | 5단계 우선순위 트리 — AC-003 vs AC-007 vs AC-004 라벨 충돌 해소 |
| 3.5 | 다중 라벨 규약 | primary/secondary 분리, evidence 통합, action 통합 |
| 4 | 클래스 9종 확장 | AC-008 가스누출, AC-009 위험구역 진입 신설. AC-006 격상 룰 추가. 모든 클래스에 class_extension 필드 정의 |
| 5.2 | JSONL 포맷 | Tier-1/2/3 분리, sensor_logs 외부 파일화, 메타 필드 추가 |
| 5.3 | 시계열 raw 별도 파일 | sensor_logs/*.jsonl 구조 정의 |
| 5.5 | 다중 라벨 예시 | AC-MULTI 디렉토리 추가 |
| 6 | 데이터 규모 (신설) | per-class 수치, stratification, Negative 비율, 합성 비율, 불균형 처리 |
| 7 | 라벨링 표준 (신설) | COCO 채택, bbox/mask/keypoint/MOT 규약, 시계열 메트릭 산출 파이프라인 |
| 8 | 품질·검수 (신설) | IRR 목표, 이중 라벨링, audit, adjudication, 버전 관리 |
| 9 | 평가·수용 기준 (신설) | per-class P/R/F1, JSON 준수율, hallucination, latency |
| 10 | 베이스 모델 (신설) | Qwen2-VL-7B 선정, LoRA hyperparameter |
| 11 | PII·컴플라이언스 (신설) | 얼굴 blur, pseudonymize, 산업기밀 마스킹, 사용권 |
| 12 | 발주 단계 (신설) | Pilot → Spec Lock → 본 발주 3단계, 거부 조건, 재라벨 정책 |
| 부록 A | enum 목록 | 11개 enum 전체 명시 |
| 부록 B | JSON Schema | 정식 schema 파일 부착 |